Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej restauracji i konserwacji mebli znajdujących się w zasobach Muzeum u Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu wskazanych w niniejszym Opisie.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Program prac konserwatorskich, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego a także na podstawie wstępnego Programu prac konserwatorskich złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą.

INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający zakłada, iż omawiane meble będą stanowić element muzealnej ekspozycji 
i w związku z tym nie będą poddane takim obciążeniom, jak podczas użytkowania zgodnego z ich przeznaczeniem.

- Meble, których kompleksowa renowacja stanowi przedmiot zamówienia są obiektami wpisanymi do inwentarza Muzeum będącego instytucją kultury.

- W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace zgodnie ze sztuką i zakresem konserwacji

- Do oferty Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wstępny program konserwacji mebli, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ. Wstępny program konserwacji będzie stanowić podstawę oceny oferty w jednym z kryteriów przyjętych 
w postępowaniu.

- Na podstawie wytycznych Zamawiającego i wstępnego programu konserwacji, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przekazać do akceptacji Zamawiającego Program prac konserwatorskich (program konserwacji mebli). Program musi zostać podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia wymienione w art.37b.  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.). Zamawiający wymaga złożenia 2 egzemplarzy w wersji papierowej (podpisanej jak powyżej) oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) lub mailową na adres administracja@muzeum.edu.pl.

- W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego konserwacji. Harmonogram zakładać ma podział prac i płatności na kwartały wykonania zamówienia, zgodnie z przewidywanym postępem prac. Harmonogram w zestawieniu z rzeczywistym postępem prac, zatwierdzonym przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wymaga złożenia 1 egzemplarza w wersji papierowej (podpisanej przez Wykonawcę) oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) lub mailową na adres administracja@muzeum.edu.pl.

- Termin wykonania zamówienia – do 29 października 2021 r. r.

- Wykonawca wykonana pełną dokumentację przebiegu prowadzonych prac konserwacji 
(w tym dokumentację fotograficzną i merytoryczną) mebli zgodnie ze sztuką, sporządzoną i podpisaną przez  osobę uprawnioną zgodnie z przepisami art.37b.  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), do udział w pracach  konserwatorskich,  pracach  restauratorskich przy  zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Zamawiający wymaga złożenia 2 egzemplarzy w wersji papierowej (podpisanej jak powyżej) oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) lub mailową na adres administracja@muzeum.edu.pl

- Konserwacja poszczególnych elementów mebli będzie realizowany w etapach. Etap prac obejmuje zakończony kwartał prowadzenia prac. Wykonanie każdego etapu prac zostanie potwierdzony protokołu odbioru częściowego.

WYKAZ MEBLI DO RENOWACJI

- FOTEL PRZYBOROWSKIEGO  (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Mebel silnie zabrudzony

- Cała powierzchnia jasnego drewna pokryty niezwykle licznymi wgnieceniami i zarysowaniami

- Brak drewna konstrukcyjnego w obrębie podparcia lewego podłokietnika

- Tapicerka wtórna, amatorska

- Stan drewna konstrukcyjnego pod tapicerką i sztywności połączeń stolarskich możliwe po wcześniejszym usunięciu tapicerki

PLAN KONSERWACJI

- Usunięcie obecnej tapicerki

- Wzmocnienie konstrukcji fotela

- Ewentualne wzmocnienie powierzchni drewna pod nowe tapicerowanie

- Usunięcie brudu wraz ze starymi powłokami wykańczającymi powierzchnie drewna

- Próba usunięcia najgłębszych wgnieceń i zarysowań powierzchni drewna

- Wypełnienie jasnymi kitami pozostałych uszkodzeń powierzchni

- Cykl szlifowań

- Wykończenie powierzchni drewna politurą szelakową

PRACE TAPICERSKIE

Rekonstrukcja tapicerowania fotela

- KANAPA W TYPIE LUDWIK XVI  (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Sztywność konstrukcji mebla w dużej mierze wynika z jej wzmocnienia konstrukcją tapicerki, pełna ocena stanu jej zachowania po usunięciu tapicerowania mebla

- Lekkie zarysowania połączeń w obrębie węzłów konstrukcyjnych

PLAN KONSERWACJI

- Demontaż tapicerki

- Wzmocnienie wszystkich luźnych połączeń stolarskich

- Wypełnienie drewnem większych uschnięć

- Wzmocnienie powierzchni drewna pod rekonstrukcję tapicerki

PRACE POZŁOTNICZE

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Wykonanie zdjęć z uwzględnieniem i zaznaczeniem wszelkich oznaczeń i sygnatur

- Oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeń

- Usunięcie starych powłok malarskich

- Ocena na podstawie odkrywek wcześniejszych wykończeni powierzchni mebla

- Mechaniczne oraz chemiczne usunięcie pozostałości gruntów

II. PRACE POZŁOTNICZE

- Odtłuszczenie obiektu

- Przeklejenie

- Położenie warstw gruntów klejowo-kredowych

- Cykl szlifowań

- Nałożenie pulmentu

- Pozłocenie w technice poler-mat

- Zabezpieczenie pozłoty

PRACE TAPICERSKIE

- Demontaż starej tapicerki

- Rekonstrukcja nowej tapicerki

- Pokrycie materiałem obiciowym

- KRZESŁA W TYPIE LUDWIK XV  (Szt. 3)

STAN ZACHOWANIA

- Konstrukcje krzeseł kompletnie rozklejone, meble w całości utrzymują tapicerki

- Uschnięcia w obrębione węzłów konstrukcyjnych

PLAN KONSERWACJI

- Demontaż tapicerki

- Demontaż podzespołów krzeseł

- Ocena stanu węzłów konstrukcyjnych

- Pasowanie połączeń stolarskich

- Sklejenie konstrukcji

- Wypełnienie większych uschnięć

PRACE POZŁOTNICZE

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Wykonanie zdjęć z uwzględnieniem i zaznaczeniem wszelkich oznaczeń i sygnatur

- Oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeń

- Usunięcie starych powłok malarskich

- Ocena na podstawie odkrywek wcześniejszych wykończeni powierzchni mebla

- Mechaniczne oraz chemiczne usunięcie pozostałości gruntów

II. PRACE POZŁOTNICZE

- Odtłuszczenie obiektu

- Przeklejenie

- Położenie warstw gruntów klejowo-kredowych

- Cykl szlifowań

- Nałożenie pulmentu

- Pozłocenie w technice poler-mat

- Zabezpieczenie pozłoty

PRACE TAPICERSKIE

- Demontaż starej tapicerki

- Rekonstrukcja nowej tapicerki

- Pokrycie materiałem obiciowym

- FOTELE W TYPIE LUDWIK XV (BUT DE PIED)  (Szt.2)

STAN ZACHOWANIA

- Fotele w bardzo złym stanie zachowania

- Konstrukcja w pełni rozklejona z dużymi ubytkami drewna

- Podparcia podłokietników popękane z niezwykle rozległymi uschnięciami

- Ubytki drewna konstrukcyjnego

- Konstrukcja utrzymana w całości dzięki zachowanej tapicerce

PLAN KONSERWACJI

- Demontaż tapicerki

- Demontaż poszczególnych elementów foteli

- Pasowanie elementów połączeń stolarskich

- Montaż elementów na „sucho” i ocenienie rozmiarów uzupełnień uschnięć z zachowaniem symetrii foteli

- Wykonanie uzupełnień uschnięć

- Sklejenie konstrukcji foteli

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Wykonanie zdjęć z uwzględnieniem i zaznaczeniem wszelkich oznaczeń i sygnatur

- Oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeń

- Usunięcie starych powłok malarskich

- Ocena na podstawie odkrywek wcześniejszych wykończeni powierzchni mebla

- Mechaniczne oraz chemiczne usunięcie pozostałości gruntów

II. PRACE POZŁOTNICZE

- Odtłuszczenie obiektu

- Przeklejenie

- Położenie warstw gruntów klejowo-kredowych

- Cykl szlifowań

- Nałożenie pulmentu

- Pozłocenie w technice poler-mat

- Zabezpieczenie pozłoty

PRACE TAPICERSKIE

- Demontaż starej tapicerki

- Rekonstrukcja nowej tapicerki

- Pokrycie materiałem obiciowym

- SOFA W TYPIE EMPIRE  (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Konstrukcja w obecnym stanie sztywna, prawdopodobnie po zdjęciu tapicerki poszczególne węzły konstrukcyjne będą wymagały wzmocnienia

- Duży ubytek w snycerskiej dekoracji zwieńczenia sofy

- Brak w prawym boku znacznego fragmentu rzeźbionej girlandy

- Drobne wgniecenia na powierzchni mebla

- W części nóg brakujące fragmenty snycersko opracowanych ich zakończeń w formie lwich łap

PLAN KONSERWACJI

- Demontaż tapicerki

- Wzmocnienie węzłów konstrukcyjnych mebla

- Rekonstrukcja fragmentu zwieńczenia  sofy

- Rekonstrukcja i montaż brakującej girlandy i zakończenia nóg

- Wypełnienie wgnieceń powierzchni sofy

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Wykonanie zdjęć z uwzględnieniem i zaznaczeniem wszelkich oznaczeń i sygnatur

- Oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeń

- Usunięcie starych powłok malarskich

- Ocena na podstawie odkrywek wcześniejszych wykończeni powierzchni mebla

- Mechaniczne oraz chemiczne usunięcie pozostałości gruntów

II. PRACE POZŁOTNICZE

- Odtłuszczenie obiektu

- Przeklejenie

- Położenie warstw gruntów klejowo-kredowych

- Cykl szlifowań

- Nałożenie pulmentu

- Pozłocenie w technice poler-mat

- Zabezpieczenie pozłoty

PRACE TAPICERSKIE

- Demontaż starej tapicerki

- Rekonstrukcja nowej tapicerki

- Pokrycie materiałem obiciowym

- FOTELE W TYPIE EMPIRE (Szt. 5)

STAN ZACHOWANIA

- Luźne połączenia konstrukcyjne

- Braki w zakończeniach nóg w formie lwich łap

- Braki w snycerskiej dekoracji zwieńczeń foteli

- Jeden z dwóch ocenianych foteli nie ma pełnej dekoracji zwieńczenia

- Trzy fotele będące w fili muzeum nie poddano ocenie

Brakujący fragment rzeźbionego zwieńczenia fotela

PLAN KONSERWACJI

- Demontaż tapicerki

- Wzmocnienie konstrukcji foteli

- Rekonstrukcja brakujących fragmentów rzeźbionych zdobień

- Rekonstrukcja pełnego, snycerskiego zwieńczenia jednego z foteli z motywem maszkarona, stylizowanych liści akantu

PRACE POZŁOTNICZE

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Wykonanie zdjęć z uwzględnieniem i zaznaczeniem wszelkich oznaczeń i sygnatur

- Oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeń

- Usunięcie starych powłok malarskich

- Ocena na podstawie odkrywek wcześniejszych wykończeni powierzchni mebla

- Mechaniczne oraz chemiczne usunięcie pozostałości gruntów

II. PRACE POZŁOTNICZE

- Odtłuszczenie obiektu

- Przeklejenie

- Położenie warstw gruntów klejowo-kredowych

- Cykl szlifowań

- Nałożenie pulmentu

- Pozłocenie w technice poler-mat

- Zabezpieczenie pozłoty

PRACE TAPICERSKIE

- Demontaż starej tapicerki

- Rekonstrukcja nowej tapicerki

- Pokrycie materiałem obiciowym ( zakup materiału obiciowego po stronie zleceniodawcy)

- STÓŁ ZŁOCONY W TYPIE LUDWIK XVI  (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Konstrukcja mebla rozklejona

- Jeden z elementów oskrzynienia odspojony

- W miejscach łączeń oblistwowania marmurowego blatu bardzo duże pęknięcia z klinowymi uschnięciami

- Brak 9 snycersko zdobionych fragmentów nóg

PLAN KONSERWACJI

- Pasowanie i sklejenie luźnych połączeń konstrukcji

- Rekonstrukcja 9 brakujących fragmentów nóg

- Wypełnienie i opracowanie pęknięć w ozdobnym oblistwowaniu blatu

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Wykonanie zdjęć z uwzględnieniem i zaznaczeniem wszelkich oznaczeń i sygnatur

- Oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeń

- Usunięcie starych powłok malarskich

- Ocena na podstawie odkrywek wcześniejszych wykończeni powierzchni mebla

- Mechaniczne oraz chemiczne usunięcie pozostałości gruntów

II. PRACE POZŁOTNICZE

- Odtłuszczenie obiektu

- Przeklejenie

- Położenie warstw gruntów klejowo-kredowych

- Cykl szlifowań

- Nałożenie pulmentu

- Pozłocenie w technice poler-mat

Zabezpieczenie pozłoty

- KONSOLA W TYPIE LUDWIK XVI (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Luźna konstrukcja

- Wgniecenia powierzchni

- Płycinowy łącznik-półka nóg odspojony od konstrukcji

PLAN KONSERWACJI

- Wzmocnienie konstrukcji mebla

- Wypełnienie większych wgnieceń powierzchni i pęknięć drewna

- Naprawa mocowań łącznika-półki do nóg konsoli

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Wykonanie zdjęć z uwzględnieniem i zaznaczeniem wszelkich oznaczeń i sygnatur

- Oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeń

- Usunięcie starych powłok malarskich

- Ocena na podstawie odkrywek wcześniejszych wykończeni powierzchni mebla

- Mechaniczne oraz chemiczne usunięcie pozostałości gruntów

II. PRACE POZŁOTNICZE

- Odtłuszczenie obiektu

- Przeklejenie

- Położenie warstw gruntów klejowo-kredowych

- Cykl szlifowań

- Nałożenie pulmentu

- Pozłocenie w technice poler-mat

- Zabezpieczenie pozłoty

- KOMODA Z PULPITEM (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Mebel po wcześniejszych próbach naprawy

- Powierzchnie wtórnie grubo lakierowane

- W ramie klapy na stałe zamknięte płyciny (filongi), w ich obrębie głębokie pęknięcia z uschnięciami wcześniej wypełniane wykruszającymi się kitami

- Na ramiakach klapy rozległe rozwarstwienia drewna, tzw. szpladry

- Szuflady wysuwane z oporem

- Jedna z podsuwnic szuflady wyłamana, luzem, pozostałe odspojone

- Prawdopodobnie prowadnice szuflad głęboko wytarte

- Znaczny ubytek drewna konstrukcyjnego w obrębie lewego zawiasu klapy

- Czoła szuflad po wcześniejszym uzupełnianiu okleiny

- Spękania okleiny w obrębie łączeń elementów konstrukcyjnych

- Na całej powierzchni wiele drobnych ubytków drewna, wgnieceń, zarysowań powierzchni

- Plecy mebla porażone przez techniczne szkodniki drewna

- Brak jednego szyldu- kluczyny

- Brak kluczy

PLAN KONSERWACJI

- demontaż mosiężnych aplikacji

- próba demontażu klapy i zamków (silnie zardzewiałe wkręty i gwoździe)

- usztywnienie konstrukcji mebla

- naprawa prowadnic szuflad

- opracowanie gniazd podsuwnic i ich prawidłowe umiejscowienie

- wypełnienie (szpanami) spękań płycin klapy

- konsolidacja rozwarstwień ramiaków

- podklejanie rozwarstwień okleiny na  elementach fornirowanych

- uzupełnienia ubytków okleiny

- dezynfekcja mebla środkami do zwalczania technicznych szkodników drewna

- wzmocnienie struktur drewna porażonych t.sz.d. związkami wielkocząsteczkowymi do tego celu przeznaczonymi

- w celu uzupełnienia brakującego szyldu –kluczyny wymiana wszystkich pozostałych

- usunięcie grubych warstw lakieru

- cykl szlifowań powierzchni z dobarwieniem nowych jej uzupełnień

- wypełnienie głębszych wgnieceń i zarysowań powierzchni

- wykończenie powierzchni mebla woskami

- montaż elementów mebla

- KOMODA Z NADSTAWĄ (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Na okleinowanej powierzchni elementów nastawy bardzo liczne drobne uschnięcia 
i odspojenia

- Dolne, delikatne oblistwowanie nastawy ze spękaniami, ślady żerowania technicznych szkodników drewna, wgniecenia powierzchni

- Blat podstawy (komody) bardzo zniszczony – brak lewego naroża włącznie z drewnem konstrukcyjnym

- Okleinowanie blatu praktycznie w całości odspojone; poszczególne elementy okleiny silnie spaczone i uschnięte

- Podobnie zły stan dekoracji szuflad; braki okleiny; braki w oblistwowaniu

- plecy ?; per analogiam do konserwacji

- mebel lakierowany

- brak kluczy

PLAN KONSERWACJI

- Demontaż elementów mebla

- Precyzyjne podklejanie odspojonych fragmentów mebla

- Prostowanie silnie zdeformowanych fragmentów okleiny

- Wypełnianie uschnięć drewnem orzecha

- Rekonstrukcja lewego naroża blatu

- Pasowanie prowadnic szuflad

- Pasowanie szuflad do korpusu podstawy

- Naprawa delikatnego oblistwowania nastawy

- Usunięcie warstw lakieru z powierzchni mebla

- Cykl szlifowań

- Scalenie kolorystyczne wykonanych uzupełnień okleiny

- Wypełnienie wgnieceń i zarysowań powierzchni

- Dobranie stylistyczne kluczy i ich pasowanie do zamów

- Dezynfekcja pleców i den

- Wykończenie powierzchni mebla woskami

- Montaż elementów mebla

- KOMODA KONIEC XVIII w. (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Mebel zabrudzony

- Na blacie ślady odparzeń

- Na całej powierzchni ślady użytkowania mebla

- Uschnięcia drewna w obrębie ozdobnych oblistwowań

- Miejscowe pęknięcia i zdeformowane odspojenia okleiny

- Okleina na końcach nóg  zniszczona w wyniku częstego kontaktu z wodą

- Brak kluczy

PLAN KONSERWACJI

- Demontaż szuflad, okuć, zamków

- Konsolidacja odspojonych fragmentów okleiny, które występują na całej powierzchni mebla

- Wypełnienie większych uschnięć okleiny drewnem orzecha

- Likwidacja odparzeń okleiny na blacie komody

- Ocena stanu okleiny na końcówkach nóg i podjęcie decyzji o ich zachowaniu bądź wymianie

- Delikatne odczyszczenie okuć szuflad

- Dobranie stylistyczne klucza i jego spasowanie z zamkami

- Usunięcie starych powłok z powierzchni mebla

- Cykl szlifowań powierzchni

- Scalenie kolorystyczne uzupełnień

- Wykończenie powierzchni woskami

- Montaż elementów mebla

- BIURKO PRZYBOROWSKIEGO (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Mebel silnie zabrudzony

- Na powierzchni mebla widoczne ubytki jesionowej okleiny

- Na krawędziach blatu głębokie wgniecenia w głąb struktury drewna konstrukcyjnego

- Na bordiurze blatu również głębokie uszkodzenia drewna, zarysowania i otwory (?)

- Wypełnienie blatu wtórne dermą

- Brak kluczy

- Stan zamków nieznany , prawdopodobna konieczność naprawy

- W toczonych nogach biurka ubytki drewna

PLAN KONSERWACJI

- Uzupełnienie ubytków okleiny

- Usunięcie dermy z powierzchni blatu i opracowanie podłoża

- Demontaż zamków, ocena ich stanu zachowania i ewentualna próba naprawy

- Wzmocnienie konstrukcji biurka

- Rekonstrukcja ubytków nóg

- Oczyszczenie powierzchni mebla wraz z usunięciem starych powłok wykańczających

- Wypełnienia głębokich dziur, wybić i zarysowań

- Sykl szlifowań powierzchni

- Scalenie kolorystyczne uzupełnień

- Wykończenie powierzchni biurka politurą szelakową

- Montaż zamków

- LADA CECHU MULARZY K R 1844  (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Skrzynia wykonana z drewna wiązu.

- Pokrywa skrzyni bardzo zdeformowana w obrębie jej pęknięć wzdłuż włókien drewna

- Bardzo liczne wgniecenia powierzchni

- Od wnętrza pokrywy widoczne ślady wcześniejszych wypełnień uschnięć w miejscach łączeń jej elementów

- Deskowanie dna uschnięte

- Brak klucza

Widok od strony tylnej.

PLAN KONSERWACJI

- Zdemontowanie pokrywy skrzyni (silnie skorodowane metalowe elementy)

- Próba ustabilizowania deformacji poprzez wklejenie wypełnień

- Wypełnienia uschniętych naroży pokrywy od strony wewnętrznej

- Opracowanie zewnętrznych powierzchni pokrywy starając się uzyskać profil w miarę zbliżony do oryginalnego

- Usuniecie starych powłok i warstw zanieczyszczeń z powierzchni przedmiotu

- Demontaż zamka, dobranie klucza i jego spasowanie z zamkiem

- Wykończenie powierzchni politura-wosk

- Montaż elementów lady

- SKRZYNIA CECHU LAKIERNIKÓW (Szt. 1)

STAN ZACHOWANIA

- Drewno skrzyni w miejscach szczególnie porażonych przez techniczne szkodniki drewna nosi ślady wcześniejszych prób wzmocnień

- Frontowa deskowa płycina skrzyni pokryta resztkami farby w kolorze orzecha i białym napisem

- Iglaste drewno skrzyni porażone przez t.sz.d. w wielu miejscach jest wykruszone oraz występują jego rozwarstwienia

- Kolor farby na pozostałych elementach skrzyni wytarty

- Powierzchnie silnie zabrudzone

- Metalowe okucia silnie skorodowane, nie dające się- bez uszkodzenia- zdemontować

- Deskowanie dna bardzo uschnięte

PLAN KONSERWACJI

- Niemożność demontażu wieka bardzo utrudnia prace konserwatorskie, jednak wydaje się istotnym zachowanie oryginalnych metalowych elementów połączeń

- Dodatkowym, dużym utrudnieniem jest konieczność zachowania oryginalnej farby 
i napisów na powierzchni obiektu

- Konieczne jest wzmocnienie struktury drewna porażonego przez t.sz.d. związkami wielkocząsteczkowymi

- Podklejenie wzmocnionych fragmentów drewna w miejscach jego rozwarstwienia 
z dbałością o nie pozostawienie na powierzchni resztek kleju

- Po wzmocnieniu powierzchni delikatne jej oczyszczenie z resztek farby (remonty pomieszczeń) brudu i zaszarzenia z zachowaniem patyny obiektu

- W trakcie oględzin ustalono, iż rozklejone i uschnięte dno skrzyni będzie pozostawione w takim stanie aby ograniczyć ingerencję w zniszczony obiekt

- Woskowanie powierzchni mebla

- Próba dopasowania klucza do mechanizmu zamka bez możności jego demontażu